E题    高速并行数据传输系统

【本科组】

一、任务

设计一套高速并行的数据传输系统，实现数据高速的可靠传输。能在传输工程中实现检错和纠错。要求该系统传输速度高、传输数据误码率低。

二、要求

1．基本要求

（1）数据实现并行传输，每次同时并行传输的数据位必须大于4bit（包括4bit）。

（2）进行数据传输的导线长度必须大于50cm，传输的位比特率速度大于10Mbps。

（3）传输的误码率低于1/1000;可传输任意1024bit数据接收端，接收端配RS232接口，波特率9600，以便用PC机检测误码率。

（4）在传输过程中当某一根导线出现下列情况时，接收器能报警检错功能。

A.二根导线短接        B.  一根导线断接        C.导线固定高或低电平

（5）能够用数据存储或显示装置进行数据传输结果显示，便于观察和分析。

2．发挥部分

（1）当某根导线出现如基本要求（4）中问题时，接收端能实现数据纠错功能。

（2）能够字节速度远远大于20Mbps情况下传输为佳。数据正确率高者为佳。

（3）分析数据传输的误码率和传输效率。

（4）其它。

位宽≧4bit

比特率≧10Mhz

存储或显示装置

并行数据接收端

存储或显示装置

并行数据发送端

图1 并行传输系统框图

三、说明

1．必须设计一套方便传输过程中数据的观察和观测方法。

2．并行传输的每根数据线必须传输不同的信息内容。不能并行数据位传输同样的内容。

3．需要传输的数据可以进行数据格式转变化。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 报 告 | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 7 |
|  | 理论分析与计算 | 信号基带传输原理 信号纠错与检错编码原理 电磁兼容于阻抗匹配 | 15 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计及程序设计 | 15 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 7 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 6 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发 挥 部 分 | 完成第（1）项 |  | 24 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 6 |
|  | 总分 |  | 50 |