B题   简易综合体质测量仪

【本科组】 
一、任务 
设计并制作一台简易大学生综合体质测量仪。
二、要求

1．基本要求 
（1）可刷校园卡，在液晶上显示对应卡号。
（2）可测量人体身高，量程为1500-1900mm，精度为5.0 mm，误差±5.0mm。
（3）可测量人体体重，量程为30-180kg, 精度为0.01Kg，误差±0.1Kg。

（4）可测量肺活量，量程为1000-8000ml，精度为±0.1ml。误差±1ml，并自动判别肺活量/体重指数是否合格。

2．发挥部分

（1）具有上位机功能，所有测量数据和被测量人的信息（姓名、学号、年级专业等）在基于安卓的平板电脑显示出来。

（2）具有数据无线传输功能，所有被测数据和刷卡信息无线传输到基于安卓的平板电脑上，且数据可导出。

（3）具有数据短信发送功能，个人体质指标全部发送到本人指定的手机上。 
（4）其他

三、说明
 1．男性正常肺活量一般为3500ml-4500ml，女性正常肺活量一般为2500ml-3500ml，肺活量/体重指数男性可按公式：40H+30W-4400计算，女性可按公式：40H+10W-3800计算，式中H为身高实测值，单位为 cm,  W为体重实测值，单位为Kg,判别指标可参考下表：

2.  体重、身高、肺活量均不得使用市场商品测量仪器测量，必须自制。
3．持卡人信息可预先录入平板电脑中。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 | 系统方案 | 比较与选择、方案描述 | 8 |
| 计 | 理论分析与计算 | 测量原理、拟合与筛选，实测曲线等 | 15 |
| 报 | 电路与程序设计 | 电路设计及程序设计 | 15 |
| 告 | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 8 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 6 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 | 完成第（1）项15分 完成第（2）项10分 完成第（3）项10分 完成第（4）项15分 | 50 |
| 发 挥 部分 | 实际制作完成情况 | 完成第（1）项15分 完成第（2）项15分 完成第（3）项15分 完成第（4）项5分 | 50 |
|  | 总分 |  | 150 |