D题    电能消耗计量装置

(本科组)

一、任务

设计并制作一款用于市电的电能消耗计量装置。

二、要求

1.基本要求

（1）计量功能部分不能使用专用芯片或具备此功能的其它高集成度芯片。

（2）能监测该装置所在电网的市电电压有效值和市电频率。

（3）能监测连接于该计量装置的负载工作电流有效值和有功功率值。

（4）计算并显示连接于该装置的负载之功率因数和用电时间，并显示电能消耗值（单位：千瓦时）。

2.发挥部分

（1）计量并显示负载用电量对应的二氧化碳排放量。

（2）计量装置可设置被测负载最大门限值，且整机具备过流保护功能。

（3）计量装置整机不设降压变压器或开关电源类分体式独立供电部分。

（4）低功耗设计。

三、作品说明

1.安全起见，系统制作和调试须在1：1隔离变压器下进行。

2.可监测的负载电流有效值不低于1安培，过流保护值约1.5安培。

3.可定义1度电产生的二氧化碳排放量为1000克，并在作品中予以显示。

4.当被测负载达到最大门限值时，作品应予以“声”或“光”报警显示。

5.预留整机功耗测试端子，功耗测试不在“声”或“光”报警时进行。

6.电路部分不能密封。

四、评分标准

| 设 计 报 告 | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择、方案描述 | 6 |
|  | 理论分析与计算 | 计量监测原理，低功耗方案 | 15 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计及程序设计 | 15 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件；测试结果完整性； 测试结果分析 | 8 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要；设计报告正文的结构； 图表的规范性 | 6 |
|  | 总分 |  | 50 |

| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| --- | --- | --- |
| 发 挥 部 分 | 完成第（1）（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | 完成第（4）项 | 20 |
|  | 总分 | 50 |